ANNEXE AU CONTRAT DE CESSION

LA FICHE TECHNIQUE du spectacle BUNGALOW

Cie Karin Vyncke

1) Equipe technique.

1)	Equipe Technique

Direction technique : Yoris Van den Houte			+32 (0)476 332685

e-mail: yorisvdh@gmail.com

skype ; yorisvdh

Régie lumière : 	Colin Legras / Joelle Reyns 		+32(0)474 377577

e-mail : fatman@no-log.org

2) Espace scénique nécessaire.

2)	Description du décor

# Profondeur minimum : 			8 mètres

# Distance de mur à mur minimum :	12 mètres

Hauteur minimum sous grill : 		4 mètres

# Ouverture du cadre : 			12 mètres

N.B. Les données reprises ci-dessus sont théoriques et une analyse préalable sur plan est indispensable…

L’aire de jeu est de 4mètres de profondeur, !!! il est indispensable d’avoir une distance de 4 mètres entre le public et l’aire de jeu.

Il est de préférence pour le public d’être assis sur des gradins à partir du sol même hauteur que le tapis de danse

3) Description du décor.

Le décor se compose d’une toile au Lointain (couleur blanc cassé) de 3.90 mètres dehauteur sur une ouverture de 11.90 mètres .

L’espace  de jeu est profond de 4.00 mètres , couvert d’un tapis de danse gris sur 12.00 mètres d’ouverture.

Le cadre de scène de jeu est déterminé par une frise de 9 mètres de long, la distance du sol jusqu’au frise est de 2.80 mètres.

3 tubes en aluminium attachés au grille technique (où perches) horizontalement. 1 tube métallique pendu au grille verticalement.

Sur la scène un peu partout moniteurs et accessoires, à l’avant scène 1 ampli + Cdplayer

La précision de ces mesures est très importantes pour la bonne réalisation du spectacle.

Les murs du théâtre sont pendrillonés à l’allemande

4) Projection Vidéo.

Projection d’images vidéos sur  la toile au lointain . Pour cela nous accrochons deux projecteurs vidéo légèrs à une perche 2.50 mètres de distance de la frise et à une hauteur de 3 mètres (donc entre la séparation public  et ‘aire de jeu’)

Matériel vidéo : 	2 projecteur vidéo de 1200lumens minimum et 3000ansilumen max.

3 lecteurs dvd (2 projecteurs + 1 télé)

1 table de mixage digitale (avec fonction freeze).

2 shutter videos contrôlable de la régie

1 télé sur scène 56cm (connexion bnc avec dvd, son séparé)

4)	Modulation Son

5) Amplification.

2 HP de type MTD115b en accroches Lointain  cour jardin

1 sub au sol, type MTD 118, amplis et processeurs

3 lecteurs CD

1 table de mixage 6/2/2 avec sections filtres par tranches (high/himedium/lomedium/low)

6) Eclairage.

-2,50 mètre devant le cadre de jeu de scène (la frise) accroché à la même perche que les projecteurs de vidéo, nous accrochons une sous-perche avec 16 Quartz de 500watts .

Que nous emmenons

même perche 1 découpe 1000Watts, type Robert Juliat 641SX

derrière la frise une perche à 3.80 mètres pour 8 quartz de 500Watts que nous emmenons

-1 horizoïde assymètrique

-2 mini-découpes de 150 watt + laser+ 5 tubes fluos non-graduables que nous emmenons

-3 petites pieds de micro, lampe de régie (3)

-Un jeu d’orgue à mémoire avec Crossfade manuel.

-28 circuits de 2Kw.

Les gélatines sont amenées par la compagnie.

Durant les répétitions le jeu d’orgue devra se trouver en salle

7) Etat du plateau et draperies.

Salle « à zéro »

boîte noire à l’allemande

les sols des autours possibleseront recouverts de tapis noir propre

les dégagements (entre décor et allemandes) seront recouverts de tapis de danse noir en bon état (pas de risques de dégats…)

8) Commodités.

1 loge individuelle

planche à repasser et fer à repasser

Cette loge doit être équipée de miroirs, tringles,  1table et 1 chaise

Une douche et sanitaires, ainsi qu’une machine à laver et un séchoir

9) Equipe du lieu d’accueil en montage et en spectacle

Sauf grands déménagements nous pouvons monter le spectacle un 1 jour :

2 machinistes  le matin

1 machiniste l’après-midi

1Technicien lumière :  toute la journée

Démontage : 		Machinistes : 			2	1 heures

En outre, une régie générale est souhaité pendant le spectacle.

Les horaires sont à organiser suivant les nécessités du spectacle et les habitudes du lieu d’accueil.

Un planning précis et adapté aux conditions d’accueil sera rédigé en accord avec la direction technique de l’organisateur.

D’avance un grand merci.