#### Technische fiche Bungalow

Cie Karin Vyncke

1) Technische ploeg

1)	Equipe Technique

Algemeen, scènebeeld, geluid, video : Yoris Van den Houte  +32 (0)476 332685

e-mail: yorisvdh@gmail.com

skype ; yorisvdh

Régie lumière : 	Colin Legras / Joelle Reyns 		   +32(0)474 377577

e-mail : fatman@no-log.org

2) Scènebeeld, noodzakelijkheden

2)	Description du décor

# Minimum diepte: 			             8 m.

# Afstand muur tot muur:	                       12 m.

minimumhoogte: 		                        4 m.

# Scèneopening: 			           12 m.

Deze gegevens zijn theoretisch en ideaal. Eeen bvoorafgaande analyse over kijkrichtingen, invalshoeken en dergelijke zijn noodzakelijk.

Het speelvlak is 4m.diep maar we gebruiken een min.afstand tussen speler en publiek van 3.50m. Het is voor het publiek beter kijken wanneer zij zit op een pratikabel-tribune die vertrekt  ter hoogte van het speelvlak.

3) Beschrijving van de scènografie.

Het dekor bestaat uit een eigen achterdoek ( een canvas, gebroken wit) 3.90m hoog en 11.90m open.

Het speelvlak is 4M. diep en 12m. open. Wij vragen een grijze balletvloer zelfde oppervlakte.

Het scènebeeld, de kader, is bepaald door een fries 9M.lang. De afstand van vloer speelvlak en onderkant fries is 2.80m.

In uitzonderlijke gevallen en dit na bespreking en analyse ( zie voorgaande) plaatsen wij over een oppervlakte van 12m./4m. pratikabels ter hoogte van 50cm.

3 aluminiumbuizen worden vertikaal bevestigd aan het grid of aan de trekken. 1metaalbuis hangt horizontaal proscenium.

Overal verspreid op de scène accesoires en monitoren Vooraan rechts een ampli en 1 Cdspeler. 1 regielampje.

Rondom wordt er gependrilloneerd à l’allemande.

4) Vidéo.

Videofilmpjes worden geprojecteerd vanuit twee verschillende bronnen. De beamers worden opgehangen aan een trek 2.50m verwijderd van het speelvlak en dit op 3m. hoogte ( kijkrichtingen en invalshoeken !!)

Videomateriaal :

2 lichtere beamers 1200-3000anislumen met ophangplateau.

3 DVD

1 digitale videomixer ( functie freeze)

2 shutters met bediening vanop de regie

1 Tv op de scène ; oud, breed, grijs (voorkeur)

4)	Modulation Son

5) Geluid

2 speakers type MTD115b worden gehangen lointain cour en jardin

1 sub op de vloer, type MTD 118,

versterkers en processoren

3 CDspeler

mengtafel met gescheiden filtersecties (high/himedium/lomedium/low)

6) Licht

2.50m voor het scènebeeld , aandezelfde trek dan de beamers hangen wij een buizenstel met daaraan bevestigd 16 Kwartz 500Watt.

Achter de fries en dus boven het speelvlak hangen we 8X500watt

Op de vloer 5 niet gradueerbare fluolicht

2 miniprofielen op de zijkant

1 laserstraaltje ( gadget)p

Dit materiaal  samen met lichtfilters maken  deel uit van de voorstelling en brengt de produktie mee.

Verder vragen wij :

1 assymetrische horizoïde, type Robert Juliat 641SX

3 microstatieven 3 regielampjes

lichtorgel ;manueel crossfade

min. 28circuits 2KWX

Tijdens de repetitie en de voorstelling staat de regie in het publiek

7) Plateau , Algemeenheden en comfort

Bij aankomst is de zaal leeg.

Wij pendrilloneren à l’allemande. Rond het speelvlak leggen wij indien nodig zwarte balletvloer.

1 individuele loge met douche

Strijkplank en strijkijzer, was- en droogmachine.

8) Technische hulp montage en démontage

Tenzij grote moeilijkheden bouwen en spelen op dezelfde dag

2 machinisten ‘s morgens

2 techniek de hele dag

Afbouw : 2 machinisten 2 h.

Tijdens de voorstelling vragen wij een persoon aanwezig. Een plan zal volgens de zaal en in overeenkomst met de verantwoordelijke techniek van de organisatie opgemaakt worden.

Met veel dank.